Technické specifikace

- Pokládka podlahové krytiny

Součástí realizace bude kompletní odstranění stávající podlahové krytiny, a to kobercové krytiny položené ve dvou vrstvách, přičemž spodní vrstva je lepená. Součástí prací bude také odstranění a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu.

V případě, že se v pokojích nachází stávající podlahové lišty, budou rovněž odstraněny a zlikvidovány. Stejně tak budou odstraněny stávající prahy u vstupních dveří jednotlivých pokojů.

Předpokládá se zachování stávajícího podkladu. Před pokládkou bude podklad odborně očištěn, zbaven zbytků původního lepidla, nečistot a dalších nerovností, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu nové pokládky. V případě drobných lokálních nerovností bude provedeno jejich vyspravení nebo přebroušení.

Podlahová krytina bude z PVC, linolea nebo jiného ekvivalentního materiálu s obdobnými technickými, užitnými a kvalitativními parametry.

Požadovaná barevnost podlahové krytiny:

- barevné provedení v odstínech šedé barvy,

- dekor může být libovolný,

- nepřípustné je jednobarevné provedení podlahové krytiny.

Obrázky č. 1–3 jsou uvedeny pouze jako ilustrativní příklady požadovaného vzhledu. Nejedná se o vyobrazení konkrétního výrobku, výrobce ani obchodní značky. Dodavatel může nabídnout jakékoli technicky a kvalitativně vyhovující řešení splňující výše uvedené požadavky.

Obr. č. 1			      Obr. č. 2			          Obr. č. 3

Technické požadavky na krytinu:

- minimální třída zátěže 41 dle příslušné technické normy,

- klasifikace reakce na oheň minimálně Bfl-s1,

- protiskluzové vlastnosti vhodné pro provoz domova mládeže,

- vhodné pro vysokou zátěž a provoz domova mládeže,

- povrch musí umožňovat snadnou údržbu a čištění běžnými postupy,

- krytina musí být odolná vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům.

Dodavatel na vyžádání zadavatele doloží technické listy nebo jiné dokumenty prokazující splnění požadovaných technických parametrů nabízené podlahové krytiny.

Pokládka:

- krytina bude přilepena nebo jiným vhodným způsobem fixována k podkladu,

- v případě pokládky z více dílů musí být spoje odborně svařeny nebo jiným trvalým způsobem spojeny,

- výsledná podlaha musí být rovná (odpovídající podkladu), bez boulí, zvlnění, odlepování nebo viditelných vad,

- dodavatel odpovídá za kvalitní provedení detailů v rozích, kolem dveří a dalších zakončení.

- Podlahové lišty

Součástí dodávky a montáže budou nové podlahové lišty instalované po celém obvodu místností, ve kterých položena nová podlahová krytina.

Požadavky:

- lišty musí barevně i vzhledově co nejvíce odpovídat použité podlahové krytině,

- lišty budou vyrobeny z plastu nebo jiného materiálu s obdobnými technickými a užitnými vlastnostmi,

- minimální výška lišty bude 40 mm,

- lišty musí být odolné vůči běžnému provoznímu namáhání a umožňovat standardní údržbu,

- montáž lišt bude provedena pevně, trvale a esteticky, se skrytými nebo zakrytými spojovacími prvky, případně lepením zajišťujícím jejich spolehlivé uchycení,

- spoje, rohy a zakončení lišt budou provedeny pomocí systémových nebo jiných vhodných prvků zajišťujících jednotný vzhled a funkčnost.

- Přechodové lišty

V místech stávajících prahů budou u vstupů do jednotlivých pokojů dodány a osazeny nové přechodové lišty.

Požadavky:

- barevné provedení v odstínech šedé, v kovové provedení nebo v dekoru odpovídajícím navržené podlahové krytině,

- lišty budou vyrobeny z hliníku nebo jiného korozivzdorného kovového materiálu s obdobnými technickými a užitnými vlastnostmi,

- montáž lišt bude provedena pevně, trvale a esteticky, se skrytými nebo zakrytými spojovacími prvky, případně lepením zajišťujícím jejich trvalé spolehlivé uchycení,

- provedení musí být bezpečné, bez ostrých hran a výstupků,

- lišty musí být vhodné pro běžný provoz v objektu domova mládeže,

- přechodové lišty budou osazeny ve všech dveřních otvorech, kde dochází ke změně podlahové krytiny,

- lišty musí být kompatibilní s navrženou podlahovou krytinou a navazujícími podlahovými konstrukcemi.

Další požadavky na realizaci:

- veškerý odpad vzniklý v souvislosti s realizací předmětu zakázky bude průběžně odstraňován, odvážen a likvidován dodavatelem v souladu s platnými právními předpisy,

- dodavatel odpovídá za průběžné udržování čistoty v dotčených prostorách a ve společných prostorách využívaných při realizaci zakázky,

- po ukončení prací budou prostory předány uklizené a způsobilé k okamžitému užívání.

- veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a technologickými postupy výrobce podlahové krytiny.

- dodavatel poskytne záruku na provedené práce v délce minimálně 36 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem,

- uvedené rozměry místností jsou orientační a slouží pouze pro základní představu o rozsahu zakázky.

Dodavatel je povinen před realizací provést vlastní zaměření jednotlivých místností v místě realizace.

Přehled rozměrů místností:

Pokoje:

- pokoj č. 201: 		 4,2 m × 3,7 m,

- pokoj č. 202: 		 6,0 m × 3,0 m,

- pokoj č. 203: 		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 204: 		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 205: 		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 206: 		 4,5 m × 4,5 m,

- pokoj č. 207: 		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 208: 		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 209: 		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 210:		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 211:		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 212:		 4,4 m × 2,9 m,

- pokoj č. 213:		 4,2 m × 3,2 m,

- pokoj č. 214:		 4,2 m × 3,2 m,

- pokoj č. 215:		 4,4 m × 4,5 m.

Vychovatelna:

- místnost č. 1: 		 4,0 m × 4,2 m,

- místnost č. 2: 		 2,2 m × 4,2 m.